SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

#### SADZĪVES KANALIZĀCIJA.

Sadzīves kanalizācijas pārbūves projekts izstrādāts, lai likvidēt esošas kanalizācijas avārijas situāciju.

Projekts izstrādāts atbilstoši pastāvošiem normatīvajiem dokumentiem: LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”.

Projektā paredzēts pārbūvēt pilsētas kanalizācijas tīklus Rīgas un Medema ielas parkā, Baložos, Ķekavas novadā. Esoša kanalizācija atrodas avārijas stāvoklī. Nepieciešams izbūvēt jaunu kanalizācijas posmu un savienot darbojošās kanalizācijas posmus.

Kanalizācijas tīklus būvēt no plastmasas kanalizācijas caurulēm DN200 ar stinguma klasi SN8 kN/m2, kas atbilst LVS EN 13476:2007 prasībām, ar plastmasas akām 600-800mm. Pieslēguma vietā iebūvēt jaunu aku no saliekamiem dzelzsbetona elementiem K1-5 1000mm.

Kanalizācijas vadu zem jauniem celiņiem jābūvē ar caurduršanas paņēmienu.

- Inženieris                                            Aleksandrs Lukjaņecs