Kanalizācijas tīklu pārbūve Rīgas un Medema ielas parkā,

Baložos, Ķekavas novadā no Smilšu ielas līdz Rīgas ielai.

SPECIFIKĀCIJA.

Pasūt. Nr. 16-24

Sadzīves kanalizācija. Ārējie tīkli.

Apliecinājuma karte.

lapa NŪKT-IS-1

| N° | # Nosaukums |  mm | Grunts veids | Ielikš. Dziļums | Mēr vienìba | Dau-dzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | K1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cauruļvads no plastmasas PP kanalizācijas |  |  |  |  |  | LVS EN |
|  | caurulēm SN8 klase | 200 | B | 2.5 | m | 53 | 13476:2007 |
| 2 | Cauruļvads no plastmasas PP kanalizācijas |  |  |  |  |  | LVS EN |
|  | caurulēm SN8 klase | 200 | B | 3.0 | m | 65 | 13476:2007 |
| 3 | Cauruļvads no plastmasas PP kanalizācijas |  |  |  |  |  | LVS EN |
|  | caurulēm SN8 klase |  |  |  |  |  | 13476:2007 |
|  | ar caurduršanas paņemienu | 200 | B | 2.5 | m | 23 |  |
| 4 | Kanalizācijas skataka no plastmasas |  |  |  |  |  |  |
|  | ar teleskopisko cauruli, ķeta rāmji un vāku | 600 | B | 2.5 | kpl | 3 |  |
| 5 | Kanalizācijas skataka no plastmasas |  |  |  |  |  |  |
|  | ar teleskopisko cauruli, ķeta rāmji un vāku | 800 | B | 3.0 | kpl | 1 |  |
| 6 | Kanalizācijas aka no saliekamā dz./betona |  |  |  |  |  | LVS EN |
|  | elementiem ar iestrādātiem gumijas |  |  |  |  |  | 1917:2003 |
|  | blīvgredzeniem ar kaļamā ķeta REXEL tipa vāku |  |  |  |  |  | /AC:2008 |
|  | LVS EN 124:2015 Group 2, 3, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | un aku kāpšļiem LVS EN 13101:2003 | 1500 | B | 3.0 | kpl | 1 |  |
| 7 | Pieslēgums esošai kanalizācijai |  |  |  |  |  |  |
|  | jaunajā dzelzsbetona akā | 200 | B | 2.0 | kpl | 1 |  |
| 8 | Pieslēgums esošai kanalizācijai |  |  |  |  |  |  |
|  | jaunajā plastmasas akā | 200 | B | 2.0 | kpl | 1 |  |
| 9 | Smilts pamatne cauruļvadiem |  |  |  | m3 | 20 |  |
| 10 | CCTV inspekcija |  |  |  | m | 143 |  |
| 11 | Krustojumi ar esošām komunikācijām |  | B | 3.0 |  | 2 |  |
| 12 | Aizsardzība no meh. bojājumiem esošai |  |  |  |  |  |  |
|  | bezkanālu siltumtrasei 2d114/200 |  |  |  | kpl | 1 |  |
|  | siltumtrasei kanālā 2d114 |  |  |  | kpl | 1 |  |
| 13 | Esošas kanalizācijas aizpildīšana ar jēljavu | 200 | B | 2.0 | m | 8 |  |
|  | Inženenieris A. Lukjaņecs |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016.g. 30.06. |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes:

- Kanalizācijas dzelzsbetona akām, kam pamatne atrodas zem gruntsūdens līmeņa,

nepieciešams akas pamatni un sienas pārklāt ar hidroizolāciju 0.5 m virs gruntsūdens līmeņa.

- Grunts veids „A” – sausā; „B” – mitrā. „B” veida gruntī paredzēt gruntsūdens pazemināšanu un novadīšanu.